|  | Bundesamt für Landestopographie Eidgenössische Vermessungsdirektion Office fédéral de topographie Direction fédérale des mensurations cadastrales Ufficio federale di topografia Direzione federale delle misurazioni catastali Uffizi federal da topografia Direcziun federala da mesiraziun |
| --- | --- |

Modello dei dati 2001

della misurazione ufficiale svizzera

Versione del Canton Ticino

(MD.01-MU-TI)

Versione 1.6 del 13.01.2004

Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto

Ufficio misurazioni catastali

TRANSFER INTERLIS1;

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!

!! Modello dei dati 2001 della misurazione ufficiale svizzera

!! Versione del Canton Ticino (MD.01-MU-TI)

!! Descrizione in INTERLIS versione 1 (SN 612030).

!!

!! Ufficio federale di topografia (S+T)

!! Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M)

!! CH-3084 Wabern

!!

!! Sezione delle bonifiche fondiarie e del catasto (SBC)

!! Ufficio misurazioni catastali (UMC)

!! CH-6500 Bellinzona

!!

!! www.swisstopo.ch, www.interlis.ch, www.ti.ch/misurazioni-catastali

!!

!! Versione: 1.6 del 13.01.2004

!! Nome del file: md01mut6.ili

!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

MODEL MD01MUTI6

DOMAIN

CoordP = COORD2    670000.000     70000.000

735000.000    170000.000;

CoordA = COORD3    670000.000     70000.000     -200.000

735000.000    170000.000     3500.000;

Quota = DIM1    -200.000      3500.000;

Precisione = [0.0 .. 700.0]; !! in cm

Attendibilita = (

si,  !! sufficente

no); !! insufficente

Stato = (

in_progetto,

valevole);

StandardQualita = (

MU93,

MP74,

DP,

altro);

Rotazione = GRADS 0.0 399.9;

DimensioneCarattere  = (

piccolo,

medio,

grande);

StileScrittura = (

normale,

spaziato,

altro);

Materiale = (

termine_cippo ,

termine_artificiale,

bullone,

tubo,

palo_picchetto,

croce_scolpito (croce, scolpito),

non_materializzato,

altro);

Rilevamento = (terrestre, GPS, fotogrammetria, digitalizzazione,

costruzione, altri);

Chiusino = (si, no);

TOPIC Punti_fissiCategoria1 =

TABLE Tenuta_a_giornoPFP1 =

IdentAN: TEXT*12;         !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Identificatore: TEXT*12;  !! assegnato dal S+T

Descrizione: TEXT*30;     !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN,Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFP1;

TABLE PFP1 = !! punto di triangolazione I - III ordine

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFP1; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;  !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Numero: TEXT*12; !! assegnato dal S+T

Geometria: CoordP;

GeomAlt: OPTIONAL Quota;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

PrecAlt: OPTIONAL Precisione; !! dipendente da GeomAlt

AttendAlt: OPTIONAL Attendibilita; !! dipendente da GeomAlt

Accessibilita: (accessibile,

inaccessibile);

Protezione: Chiusino;

IDENT IdentAN, Numero, Geometria;

END PFP1;

TABLE PosPFP1 =

Oggetto: -> PFP1; !! relazione 1-1; iscrizione del Numero

!! di regola una sola posizione, in funzione della scala 	!! del piano d'appartenenza

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFP1;

TABLE SimboloPFP1 =

Oggetto: -> PFP1; !! relazione 1-c

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloPFP1;

TABLE Tenuta_a_giornoPFA1 =

IdentAN: TEXT*12;   !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Identificatore: TEXT*12; !! Assegnato dal S+T

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE;

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFA1;

TABLE PFA1 = !! livellazione federale

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFA1; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Numero: TEXT*12; !! assegnato dal S+T

Geometria: CoordP;

GeomAlt: Quota;

PrecPlan: OPTIONAL Precisione;

AttendPlan: OPTIONAL Attendibilita;

PrecAlt: Precisione;

AttendAlt: Attendibilita;

IDENT Numero; Geometria;

END PFA1;

TABLE PosPFA1 =

Oggetto: -> PFA1; !! relazione 1-1; iscrizione del Numero

!! di regola una sola posizione, in funzione della scala 	!! del piano d'appartenenza

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFA1;

END Punti_fissiCategoria1.

TOPIC Punti_fissiCategoria2 =

TABLE Tenuta_a_giornoPFP2 =

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Identificatore: TEXT*12;  !! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;     !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE;

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFP2;

TABLE PFP2 =	!! punto di triangolazione IV ordine

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFP2; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Numero: TEXT*12; !! assegnato dal S+T

Geometria: CoordP;

GeomAlt: OPTIONAL Quota;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

PrecAlt: OPTIONAL Precisione; !! dipendente da GeomAlt

AttendAlt: OPTIONAL Attendibilita; !! dipendente da GeomAlt

Accessibilita: (accessibile,

inaccessibile);

Protezione: Chiusino;

IDENT IdentAN, Numero, GeomAlt;

END PFP2;

TABLE PosPFP2 =

Oggetto: -> PFP2; !! relazione 1-1; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFP2;

TABLE SimboloPFP2 =

Oggetto: -> PFP2; !! relazione 1-c

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloPFP2;

TABLE Tenuta_a_giornoPFA2 =

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Identificatore: TEXT*12; 	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFA2;

TABLE PFA2 =	!! livellazione cantonale

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFA2; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

Numero: TEXT*12; !! assegnato dal cantone

Geometria: CoordP;

GeomAlt: Quota;

PrecPlan: OPTIONAL Precisione;

AttendPlan: OPTIONAL Attendibilita;

PrecAlt: Precisione;

AttendAlt: Attendibilita;

IDENT IdentAN, Numero; Geometria;

END PFA2;

TABLE PosPFA2 =

Oggetto: -> PFA2; !! relazione 1-1; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFA2;

END Punti_fissiCategoria2.

TOPIC Punti_fissiCategoria3 =

TABLE Tenuta_a_giornoPFP3 =

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; 	!! per es. numero dell'incarto te

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE;

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFP3;

TABLE PFP3 =

!! finora punti di base, punti intercalati,

!! punti poligonometrici, punti d'appoggio.

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFP3; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;  	!! assegnato dal cantone

!! composto da NNNNNNN-----

!! NNNNNNN = no. del punto

Geometria: CoordP;

GeomAlt: OPTIONAL Quota;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

PrecAlt: OPTIONAL Precisione;  !! dipendente da GeomAlt

AttendAlt: OPTIONAL Attendibilita; !! dipendente da GeomAlt

Segno: Materiale; 	!! non_materializzato non ammesso, ad eccezione dei

!! punti inaccessibili

Protocollo: (si,

no);

Protezione: Chiusino;

IDENT IdentAN, Numero; Geometria;

END PFP3;

TABLE PosPFP3 =

Oggetto: -> PFP3;	!! relazione 1-1; iscrizione del Numero

!! di regola una sola posizione, in funzione della scala !! del piano d'appartenenza

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFP3;

TABLE SimboloPFP3 =

Oggetto: -> PFP3; !! relazione 1-c

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloPFP3;

TABLE Tenuta_a_giornoPFA3 =

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; !! per es. numero dell'incarto tecnico

Descrizione: TEXT*30;  !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoPFA3;

TABLE PFA3 = !! livellazione comunale, se i PFP3 sono senza Quota

Origine: -> Tenuta_a_giornoPFA3; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12; 	!! assegnato dal cantone

!! composto da NNNNNNN-----

Geometria: CoordP;

GeomAlt: Quota;

PrecPlan: OPTIONAL Precisione;

AttendPlan: OPTIONAL Attendibilita;

PrecAlt: Precisione;

AttendAlt: Attendibilita;

Segno: (bullone, chiodo, non_precisato);

IDENT IdentAN, Numero; Geometria;

END PFA3;

TABLE PosPFA3 =

Oggetto: -> PFA3;	!! relazione 1-1; iscrizione del Numero

!! di regola una sola posizione, in funzione della scala

!! del piano d'appartenenza

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPFA3;

END Punti_fissiCategoria3.

TOPIC Copertura_del_suolo =

DOMAIN

Genere_CS = (

edificio,

rivestimento_duro (

strada_sentiero (nazionale, cantonale, comunale, altra_strada, sentiero),

marciapiede,

spartitraffico,

ferrovia,

aeroporto,

bacino_idrico (piscina, altro_bacino_idrico),

altro_rivestimento_duro),

humus (

campo_prato_pascolo,

coltura_intensiva (

vigna,

altra_coltura_intensiva),

giardino,

torbiera,

altro_humus),

acque (

specchio_acqua,

corso_acqua (fiume, torrente, canale),

canneti),

bosco (

bosco_fitto,

altro_bosco),

senza_vegetazione (

roccia,

ghiacciaio_nevaio,

pietraia_sabbia,

cava_di_ghiaia_discarica,

altra_senza_vegetazione));

TABLE Tenuta_a_giornoCS =

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;  	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Validita: Stato;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

!! data iscrizione UR

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoCS;

TABLE SuperficieCSProg =

Origine: -> Tenuta_a_giornoCS

// Validita = in_progetto //; !! relazione 1-mc

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Genere_CS;

NO IDENT

END SuperficieCSProg;

TABLE NumeroEdificioProg =

Oggetto: -> SuperficieCSProg // Genere = edificio //; !! relazione 1-mc

Numero: TEXT*12; !! assegnato dal cantone (risp. il comune)

NO IDENT

END NumeroEdificioProg;

TABLE PosNumeroEdificioProg =

Oggetto: -> NumeroEdificioProg; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumeroEdificioProg;

TABLE NomeOggettoProg =

Oggetto: -> SuperficieCSProg; !! relazione 1-mc

Nome: TEXT*30;

NO IDENT

END NomeOggettoProg;

TABLE PosNomeOggettoProg =

Oggetto: -> NomeOggettoProg; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNomeOggettoProg;

!! Vedi anche le osservazioni della tabella SimboloSuperficieCS.

TABLE SimboloSuperficieCSProg =

Oggetto: -> SuperficieCSProg; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP // Pos interna alla SuperficieCSProg //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloSuperficieCSProg;

TABLE SuperficieCS =

Origine: -> Tenuta_a_giornoCS

// Validita = valevole //; !! relazione 1-mc

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa linea standard dell'oggetto

facciata_aperta,

parte_interrata);

END;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Genere_CS;

NO IDENT

END SuperficieCS;

TABLE Numero_di_edificio =

Oggetto: -> SuperficieCS // Genere = edificio //; !! relazione 1-c

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12; 	!! composto da FFFFFAA-----

!! assegnato alla creazione dell'oggetto con la seguente

!! regola:

!! FFFFF=no.del bene immobile sul quale sorgel'edificio

!! AA = lettera di subalterno

!! non cambia in caso di modifica del numero del bene

!! immobile

IDENT IdentAN, Numero;

END Numero_di_edificio;

TABLE PosNumero_di_edificio =

Oggetto: -> Numero_di_edificio; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumero_di_edificio;

TABLE Numero_NE =

Oggetto: -> SuperficieCS // Genere <> edificio //; !! relazione 1-c

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12; 	!! composto da NNNNNNN-----

!! NNNNNNN = no. progressivo dell' oggetto

IDENT IdentAN, Numero;

END Numero_NE;

TABLE PosNumero_NE =

Oggetto: -> Numero_NE; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumero_NE;

TABLE Nome_Oggetto =

Oggetto: -> SuperficieCS; !! relazione 1-mc

Nome: TEXT*30;

NO IDENT

END Nome_Oggetto;

TABLE PosNome_Oggetto =

Oggetto: -> Nome_Oggetto; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNome_Oggetto;

!! Sul piano per il registro fondiario, le surperfici della copertura del suolo

!! saranno evidenziate con una trama, oppure con dei simboli. In funzione

!! del Genere, unicamente i simboli seguenti sono sensati:

!! rivestimento_duro.bacino_idrico, humus.vigna, humus.torbiera

!! (simbolo torbiera), acque.specchio_acqua(simbolo bacino_idrico),

!! acque.corso_acqua (simbolo direzione della corrente),

!! acque.canneti (simbolo canneti). Il simbolo del bosco non viene più

!! utilizzato (si evidenzia con una trama).

TABLE SimboloSuperficieCS =

Oggetto: -> SuperficieCS; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP // Pos interna alla SuperficieCS //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloSuperficieCS;

TABLE Punto_singolo =

Origine: OPTIONAL -> Tenuta_a_giornoCS; !! relazione c-mc

Identificatore: OPTIONAL TEXT*12;

Geometria: CoordP

// non PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

Definito_esattamente: (

!! tenere conto delle tolleranze prescritte nell'OTEMU

si,

no);

IDENT Geometria;

END Punto_singolo;

TABLE PosPunto_singolo =

Oggetto: -> Punto_singolo; !! relazione 1-c; iscrizione dell'Identificatore

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPunto_singolo;

END Copertura_del_suolo.

TOPIC Oggetti_singoli =

DOMAIN

Genere_OS = (

muro (muro, muro_di_sostegno, muro_divisorio),

edificio_sotterraneo (edificio_sotterraneo_indipendente,

parte_sotterranea_di_edificio),

altra_parte_di_edificio (scala, altra_parte_costruttiva),

acqua_sotterranea_canalizzata,

scala_importante,

tunnel_sottopassaggio_galleria,

ponte_passerella,

banchina,

fontana,

serbatoio,

pilastro,

riparo,

silo_torre_gasometro,

ciminiera,

monumento,

palo_antenna,

torre_panoramica,

arginatura,

briglia,

riparo_antivalanghe,

zoccolo_massiccio,

rovina_oggetto_archeologico,

debarcadero,

masso_erratico,

fascia_boscata,

ruscello,

sentiero,

linea_aerea_ad_alta_tensione,

condotta_forzata,

binari_ferrovia,

teleferica,

telecabina_seggiovia,

teleferica_per_il_materiale,

scilift,

traghetto,

grotta_entrata_di_caverna,

asse,

albero_importante,

cappella_statua_crocifisso,

sorgente,

punto_di_riferimento,

altro (concimaia, riparo_fonico, serra, altro));

TABLE Tenuta_a_giornoOS =

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; 	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Validita: Stato;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; 	!! assegnata dal cantone

!! data iscrizione UR

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoOS;

TABLE Oggetto_singoloProg =

Origine: -> Tenuta_a_giornoOS !! relazione 1-mc

// Validita = in_progetto //;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Genere_OS;

NO IDENT

END Oggetto_singoloProg;

TABLE Elemento_con_superfProg =

Oggetto: -> Oggetto_singoloProg  // Genere = edificio_sotterraneo_indipendente,

parte_sotterranea_di_edificio,

altra_parte_di_edificio,

tunnel_sottopassaggio_galleria, ponte_passerella,

banchina, fontana, serbatoio, riparo, silo_torre_gasometro,

ciminiera, rovina_oggetto_archeologico,

fascia_boscata, concimaia, serra //;

!! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa linea standard dell'oggetto

facciata_chiusa,

parte_interrata,

parte_sporgente);

END;

NO IDENT

END Elemento_con_superfProg;

TABLE SimboloEl_con_superfProg =  !! per es. direzione della corrente

!! di un ruscello

Oggetto: -> Elemento_con_superfProg;  !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloEl_con_superfProg;

TABLE Elemento_lineareProg =

Oggetto: -> Oggetto_singoloProg; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa linea standard dell'oggetto

facciata_chiusa,

parte_interrata,

parte_sporgente);

NO IDENT

END Elemento_lineareProg;

TABLE SimboloEl_lineareProg =

Oggetto: -> Elemento_lineareProg; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

NO IDENT

END SimboloEl_lineareProg;

TABLE Elemento_puntiformeProg =

Oggetto: -> Oggetto_singoloProg; !! relazione 1-mc

Geometria: CoordP;

Ori: Rotazione;

NO IDENT

END Elemento_puntiformeProg;

TABLE Nome_OggettoProg =

Oggetto: -> Oggetto_singoloProg; !! relazione 1-mc

Nome: TEXT*30;

NO IDENT

END Nome_OggettoProg;

TABLE PosNome_OggettoProg =

Oggetto: -> Nome_OggettoProg; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNome_OggettoProg;

TABLE Numero_OggettoProg =

Oggetto: -> Oggetto_singoloProg // Genere =

edificio_sotterraneo_indipendente //; !! relazione 1-c

IdentAN: TEXT*12; 	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;!! composto da FFFFFQQ-----

!! assegnato alla creazione dell'oggetto con la seguente

!! regola:

!! FFFFF = no. del bene immobile nel quale è situato

!! l'edificio sotterraneo

!! QQ = numero progressivo all'interno del bene immobile

!! [01..99]

!! non cambia in caso di modifica del numero del bene

!! immobile

IDENT IdentAN, Numero;

END Numero_OggettoProg;

TABLE PosNumero_OggettoProg =

Oggetto: -> Numero_OggettoProg; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumero_OggettoProg;

TABLE Oggetto_singolo =

Origine: -> Tenuta_a_giornoOS !! relazione 1-mc

// Validita = valevole //;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Genere_OS;

NO IDENT

END Oggetto_singolo;

TABLE Elemento_con_superficie =

Oggetto: -> Oggetto_singolo  // Genere = edificio_sotterraneo_indipendente,

parte_sotterranea_di_edificio, altra_parte_di_edificio,

tunnel_sottopassaggio_galleria, ponte_passerella,

banchina, fontana, serbatoio, riparo, silo_torre_gasometro,

ciminiera, rovina_oggetto_archeologico,

fascia_boscata, concimaia, serra //;

!! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa linea standard dell'oggetto

facciata_chiusa,

parte_interrata,

parte_sporgente);

END;

NO IDENT

END Elemento_con_superficie;

TABLE SimboloEl_con_superficie =  !! per es. direzione della corrente

!! di un ruscello

Oggetto: -> Elemento_con_superficie;  !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloEl_con_superficie;

TABLE Elemento_lineare =

Oggetto: -> Oggetto_singolo; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa linea standard dell'oggetto

facciata_chiusa,

parte_interrata,

parte_sporgente);

NO IDENT

END Elemento_lineare;

TABLE SimboloElemento_lineare = !! per es. traghetto

Oggetto: -> Elemento_lineare; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

NO IDENT

END SimboloElemento_lineare;

TABLE Elemento_puntiforme =

Oggetto: -> Oggetto_singolo; !! relazione 1-mc

Geometria: CoordP;

Ori: Rotazione;

NO IDENT

END Elemento_puntiforme;

TABLE Nome_Oggetto =

Oggetto: -> Oggetto_singolo; !! relazione 1-mc

Nome: TEXT*30;

NO IDENT

END Nome_Oggetto;

TABLE PosNome_Oggetto =

Oggetto: -> Nome_Oggetto; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNome_Oggetto;

TABLE Numero_Oggetto =

Oggetto: -> Oggetto_singolo // Genere = edificio_sotterraneo_indipendente //;

!! relazione 1-c

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;!! composto da FFFFFQQ-----

!! assegnato alla creazione dell'oggetto con la seguente regola:

!! FFFFF = no. del bene immobile nel quale è situato l'edificio

!! sotterraneo

!! QQ = numero progressivo all'interno del bene immobile

!! [01..99]

!! non cambia in caso di modifica del numero del bene immobile

IDENT IdentAN, Numero;

END Numero_Oggetto;

TABLE PosNumero_Oggetto =

Oggetto: -> Numero_Oggetto; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumero_Oggetto;

TABLE Numero_OS =

Oggetto: -> Oggetto_singolo // Genere <> edificio_sotterraneo_indipendente //;

!! relazione 1-c

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12; !! composto da NNNNNNN-----

IDENT IdentAN, Numero;

END Numero_OS;

TABLE PosNumero_OS =

Oggetto: -> Numero_OS; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosNumero_OS;

TABLE Punto_singolo =

Origine: OPTIONAL -> Tenuta_a_giornoOS; !! relazione c-mc

Identificatore: OPTIONAL TEXT*12;

Geometria: CoordP

// non PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

Definito_esattamente: (!! tenere conto delle tolleranze prescritte nell'OTEMU

si,

no);

IDENT Geometria;

END Punto_singolo;

TABLE PosPunto_singolo =

Oggetto: -> Punto_singolo; !! relazione 1-c; iscrizione dell'Identificatore

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPunto_singolo;

END Oggetti_singoli.

TOPIC Altimetria =

TABLE Tenuta_a_giornoAL =

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;  	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Validita: Stato;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoAL;

TABLE Punto_quotato = !! valevole o in_progetto

Origine: -> Tenuta_a_giornoAL; !! relazione 1-mc

Geometria: CoordA;

Qualita: StandardQualita;

IDENT Geometria;

END Punto_quotato;

TABLE PosPunto_quotato =

Oggetto: -> Punto_quotato; !! relazione 1-c; iscrizione della Geometria

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPunto_quotato;

TABLE Linea =

Origine: -> Tenuta_a_giornoAL; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordA; !! senza ARCS !

Qualita: StandardQualita;

Genere: (

linea_di_rottura,

linea_di_struttura,

altro);

NO IDENT

END Linea;

TABLE Superficie_vuota =

Origine: -> Tenuta_a_giornoAL;  !! relazione 1-mc

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Qualita: StandardQualita;

Genere: (

superficie_morta,

altro);

NO IDENT

END Superficie_vuota;

END Altimetria.

TOPIC Nomenclatura =

TABLE Tenuta_a_giornoNO =

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; 	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoNO;

TABLE Nome_locale =

Origine: -> Tenuta_a_giornoNO; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*4;	!! composto da NNNN

Nome: TEXT*40;

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

IDENT IdentAN, Numero;

END Nome_locale;

TABLE PosNome_locale =

Oggetto: -> Nome_locale; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

Stile: OPTIONAL StileScrittura // non_definito= normale //;

NO IDENT

END PosNome_locale;

TABLE Nome_di_localita =

Origine: -> Tenuta_a_giornoNO; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12; !! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*3;	!! composto da NNN

Nome: TEXT*40;

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Tipo: OPTIONAL TEXT*30; !! assegnato dal cantone

IDENT IdentAN, Numero;

END Nome_di_localita;

TABLE PosNome_di_localita =

Oggetto: -> Nome_di_localita; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

Stile: OPTIONAL StileScrittura // non_definito= normale //;

NO IDENT

END PosNome_di_localita;

TABLE Nome_del_luogo =

Origine: -> Tenuta_a_giornoNO; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*3;	!! composto da NNN

Nome: TEXT*40;

IDENT IdentAN, Numero;

END Nome_del_luogo;

TABLE PosNome_del_luogo =

Oggetto: -> Nome_del_luogo;  !! relazione 1-m; iscrizione del Nome

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

Stile: OPTIONAL StileScrittura // non_definito= normale //;

NO IDENT

END PosNome_del_luogo;

END Nomenclatura.

TOPIC Beni_immobili =

DOMAIN

Genere_Immobile = (

bene_immobile,

diritto_per_se_stante_e_permanente (

superficie,

sorgente,

altro),

miniera);

TABLE Tenuta_a_giornoBI =

IdentAN: TEXT*12; 	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;  	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;  !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Validita: Stato;

Data1: DATE;      !! per es. elaborazione tecnica

Data2: DATE;	!! assegnata dal cantone

!! data iscrizione RF, obbligatoria in Ticino

Data3: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

!! per es. aggiornamento dei dati,

!! approvazione della MU

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoBI;

!! Comprende tutti i punti di confine di un bene immobile ad eccezione dei

!! punti di confine giurisdizionale, e/o Punti fissi. Vedi anche le osservazioni

!! riguardo i punti di confine giurisdizionale (Topic Confini_comunali).

TABLE Punto_di_confine =

Origine: -> Tenuta_a_giornoBI; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;	!! obbligatorio in Ticino

!! composto da NNNNNNN-----

Geometria: CoordP;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

Segno: Materiale;

Definito_esattamente: (!! tenere conto delle tolleranze prescritte nell'OTEMU

si,

no);

Provenienza: Rilevamento;

IDENT Geometria;

IdentAN, Identificatore;

END Punto_di_confine;

TABLE PosPunto_di_confine =

Oggetto: -> Punto_di_confine; !! relazione 1-c;

!! iscrizione dell'Identificatore

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPunto_di_confine;

TABLE SimboloPunto_di_confine =

Oggetto: -> Punto_di_confine; !! relazione 1-c

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloPunto_di_confine;

TABLE ImmobileProg =

Origine: -> Tenuta_a_giornoBI

// Validita = in_progetto //; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;	!! composto da FFFFF-------

Validita: (

in_vigore,  !! e completo

contestato,

incompleto);

!! attributo derivato: contestato nel caso in cui il bene_immobile

!! o il diritto_per_se_stante_e_permanente (DPSSP) sono contestati;

!! incompleto se per es. una parte dell'immobile si trova fuori dal

!! perimetro.

Genere: Genere_Immobile;

IDENT Origine, IdentAN, Numero;

END ImmobileProg;

TABLE PosImmobileProg =

Oggetto: -> ImmobileProg; !! relazione 1-m; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

Linea_ausiliaria: OPTIONAL POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordP;

!! tratto di collegamento dell'immobile con il suo numero

NO IDENT

END PosImmobileProg;

TABLE Bene_immobileProg =

Oggetto: -> ImmobileProg // Genere = bene_immobile //; !! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END Bene_immobileProg;

!! Se un diritto_per_se_stante_e_permanente non ha una superficie,

!! non esiste un oggetto in questa tabella. Un iscrizione e localizzazione

!! nella PosImmobileProg risulta tuttavia possibile.

TABLE DPSSPProg =

Oggetto: -> ImmobileProg // Genere = diritto_per_se_stante_e_permanente //;

!! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END DPSSPProg;

!! Se una miniera non ha una superficie, non esiste un oggetto in questa

!! tabella. Un'iscrizione e localizzazione nella PosImmobileProg

!! risulta tuttavia possibile.

TABLE MinieraProg =

Oggetto: -> ImmobileProg // Genere = miniera //; !! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito vuol dire in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END MinieraProg;

TABLE Immobile =

Origine: -> Tenuta_a_giornoBI

// Validita = valevole //; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;	!! composto da FFFFF-------

Validita: (

in_vigore, !! e completo

contestato,

incompleto);

!! attributo derivato: contestato nel caso in cui il bene_immobile

!! o il diritto_per_se_stante_e_permanente sono contestati; incompleto se

!! per es. una parte dell'immobile si trova fuori dal perimetro.

Genere: Genere_Immobile;

IDENT IdentAN, Numero;

END Immobile;

TABLE PosImmobile =

Oggetto: -> Immobile; !! relazione 1-m; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

Linea_ausiliaria: OPTIONAL POLYLINE WITH (STRAIGHTS) VERTEX CoordP;

!! tratto di collegamento dell'immobile con il suo numero

NO IDENT

END PosImmobile;

TABLE Bene_immobile =

Oggetto: -> Immobile // Genere = bene_immobile //; !! relazione 1-c

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END Bene_immobile;

!! Se un diritto_per_se_stante_e_permanente non ha una superficie,

!! non esiste un oggetto in questa tabella. Un iscrizione e localizzazione

!! nella PosImmobile risulta tuttavia possibile.

TABLE DPSSP =

Oggetto: -> Immobile // Genere = diritto_per_se_stante_e_permanente //;

!! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito significa in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END DPSSP;

!! Se una miniera non ha una superficie, non esiste un oggetto in questa

!! tabella. Un'iscrizione e localizzazione nella PosImmobile

!! risulta tuttavia possibile.

TABLE Miniera =

Oggetto: -> Immobile // Genere = miniera //; !! relazione 1-c

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o

Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

!! non_definito vuol dire in vigore e completo

contestato,

incompleto);

END;

Superficie: DIM2 1 999999999;

NO IDENT

END Miniera;

END Beni_immobili.

TOPIC Condotte =

!! secondo la legge federale sugli impianti di trasporto in condotte

DOMAIN

Sostanza = (

petrolio,

gas,

altro);

TABLE Tenuta_a_giornoCO =

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;  !! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;   !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Validita: Stato;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giornoCO;

TABLE Elemento_condotta =

Origine: -> Tenuta_a_giornoCO; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*4;	!! composto da NNNN

Gestore: TEXT*30;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Sostanza;

IDENT IdentAN, Numero;

END Elemento_condotta;

TABLE PosElemento_condotta =

Oggetto: -> Elemento_condotta;  !! relazione 1-mc; iscrizione del Gestore

Pos: CoordP;

Ori: Rotazione;

HAli: HALIGNMENT;

VAli: VALIGNMENT;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosElemento_condotta;

TABLE Elemento_con_superficie =

Oggetto: -> Elemento_condotta; !! relazione 1-mc

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: OPTIONAL (

visibile);

!! L'attributo Genere_di_linea non deve essere definito

!! ad eccezione del valore visibile.

END;

NO IDENT

END Elemento_con_superficie;

TABLE Elemento_lineare =

Oggetto: -> Elemento_condotta; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere_di_linea: OPTIONAL (

visibile);

!! L'attributo Genere_di_linea non deve essere definito

!! ad eccezione del valore visibile.

NO IDENT

END Elemento_lineare;

TABLE Elemento_puntiforme =

Oggetto: -> Elemento_condotta; !! relazione 1-mc

Geometria: CoordP;

GeomAlt: OPTIONAL Quota;

Ori: Rotazione;

NO IDENT

END Elemento_puntiforme;

TABLE Segnale =

Origine: -> Tenuta_a_giornoCO; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*1; 	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;	!! composto da NNNN--------

Gestore: TEXT*30;

Geometria: CoordP;

Qualita: StandardQualita;

Genere: Sostanza;

Genere_del_punto: (

segnale,

tavola_cippo ,

altro);

IDENT IdentAN, Numero;

END Segnale;

TABLE PosSegnale =

Oggetto: -> Segnale; !! relazione 1-c; iscrizione del Numero

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosSegnale;

TABLE Punto_singolo =

Origine: OPTIONAL -> Tenuta_a_giornoCO; !! relazione c-mc

Identificatore: OPTIONAL TEXT*12;

Geometria: CoordP

// non PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

Definito_esattamente: (!! tenere conto delle tolleranze prescritte nell'OTEMU

si,

no);

IDENT Geometria;

END Punto_singolo;

TABLE PosPunto_singolo =

Oggetto: -> Punto_singolo; !! relazione 1-c; iscrizione dell'Identificatore

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPunto_singolo;

END Condotte.

TOPIC Aree_di_numerazione =

DOMAIN

Abbreviazione_cantonale = ( !! ordine dell'UST, completato con FL e CH

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH,

AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU, FL, CH);

!! La chiave-utilizzatore qui definita e le superfici associate possono

!! corrispondere a un comune, a une parte o a una aggregazione di piu comuni; e

!! in piu eventualmente il cantone e/o la Svizzera (risp. il FL) nel loro

!! insieme (vedi documento spiegazioni).

TABLE Area_di_numerazione =

Ct: Abbreviazione_cantonale; !! univoca per tutta la Svizzera (incluso il FL)

NumeroAN: TEXT*10;	!! composto da CCCSS-----

IncartoTecnico: TEXT*12;	!! composto da GGIIIIIPP---

Data: OPTIONAL DATE;

IDENT Ct, NumeroAN; !! fornisce la chiave-utilizzatore IdentAN

END Area_di_numerazione;

!! All'interno di un'area di numerazione la Geometria non deve avere delle

!! sovrapposizioni (deve essere del tipo AREA).

TABLE GeometriaAN =

Oggetto: -> Area_di_numerazione; !! relazione 1-m

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

NO IDENT

END GeometriaAN;

TABLE PosArea_di_numerazione =

Oggetto: -> Area_di_numerazione; !! relazione 1-mc; iscrizione del NumeroAN

Pos: CoordP // Pos interna alla GeometriaAN //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosArea_di_numerazione;

END Aree_di_numerazione.

TOPIC Confini_comunali =

TABLE Tenuta_a_giorno_Comune =

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12;  	!! per es. numero dell'incarto tecnico

!! composto da GGIIIIIPP---

Descrizione: TEXT*30;    !! Utilizzare "MD93", "MD01" o "aggiornamento"

Perimetro: OPTIONAL SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Validita: Stato;

Data1: DATE; !! per es. data dell'elaborazione

Data2: DATE; !! assegnata dal cantone

!! data ultimo aggiornamento, obbligatoria in Ticino

Data3: OPTIONAL DATE; !! assegnata dal cantone

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Tenuta_a_giorno_Comune;

!! Contiene tutti i punti che definiscono un confine giurisdizionale

!! (nazionale, cantonale, distrettuale, comunale) con le seguenti regole

!! supplementari:

!! - PFP1, PFP2 e PFP3 che fanno parte di un confine giurisdizionale sono pure

!!   compresi in questa tabella; quando sono ripresi dal Topic Punti_fissi,

!!   gli attributi rimangono invariati;

!! - Quando i termini di confini giurisdizionali sono assicurati con cippi

!!   speciali (termini più grandi e elaborati) si assegna l'attributo

!!   Cippo_giurisdizionale = si;

!! - Punti di confine (Topic Beni_immobili) non sono inclusi.

TABLE PCGiurisdizionale =

Origine: -> Tenuta_a_giorno_Comune; !! relazione 1-mc

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; !! Num_Punto_di_confine_giurisdizionale

!! obbligatorio in Ticino

!! composto da 500NNNN-----, salvo PFP1, PFP2 e PFP3

Geometria: CoordP;

PrecPlan: Precisione;

AttendPlan: Attendibilita;

Segno: Materiale;

Cippo_giurisdizionale : ( !! indicazione sul materiale

si,

no);

Provenienza: Rilevamento;

IDENT Geometria;

IdentAN, Identificatore;

END PCGiurisdizionale;

TABLE PosPCGiurisdizionale =

Oggetto: -> PCGiurisdizionale; !! relazione 1-c; iscrizione

!! dell'Identificatore

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Left //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Bottom //;

NO IDENT

END PosPCGiurisdizionale;

TABLE SimboloPCGiurisdizionale =

Oggetto: -> PCGiurisdizionale; !! relazione 1-c

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

NO IDENT

END SimboloPCGiurisdizionale;

TABLE Comune =

Nome: TEXT*30;

NoUST: [1 .. 9999];

Nofisc: [101 .. 899]; 	!! numero fiscale cantonale

IDENT NoUST;

Nofisc;

END Comune;

TABLE Confine_comunaleProg =

Origine: -> Tenuta_a_giorno_Comune  // Validita = in_progetto //;

!! relazione 1-mc

Oggetto: -> Comune; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

NO IDENT

END Confine_comunaleProg;

TABLE Confine_comunale = !! permette di definire delle exclavi

Origine: -> Tenuta_a_giorno_Comune  // Validita = valevole //;

!! relazione 1-mc

Oggetto: -> Comune; !! relazione 1-m

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo PFP1, PFP2, PFP3, Punto_di_confine o PCGiurisdizionale

se il Genere_di_linea = in_vigore o contestato //

WITHOUT OVERLAPS > 0.050

LINEATTR =

Genere_di_linea: (

in_vigore,     !! confine esatto della misurazione ufficiale

contestato,    !! confine contestato

provvisorio,   !! confine definito ma di qualita insufficiente

non_precisato); !! per es. definizione sconosciuta in un lago

END;

NO IDENT

END Confine_comunale;

END Confini_comunali.

TOPIC Confini_distrettuali =

TABLE ParteConfineDistrettuale =

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

Validita: (

in_vigore,     !! confine esatto della misurazione ufficiale

contestato,    !! confine contestato

provvisorio,   !! confine definito ma di qualita insufficiente

non_precisato); !! per es. definizione sconosciuta in un lago

NO IDENT

END ParteConfineDistrettuale;

END Confini_distrettuali.

TOPIC Confini_cantonali =

TABLE ParteConfineCantonale =

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

Validita: (

in_vigore,     !! confine esatto della misurazione ufficiale

contestato,    !! confine contestato

provvisorio,   !! confine definito ma di qualita insufficiente

non_precisato); !! per es. definizione sconosciuta in un lago

NO IDENT

END ParteConfineCantonale;

END Confini_cantonali.

TOPIC Confini_nazionali =

TABLE ParteConfineNazionale =

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP BASE

// Geometria solo Punto_di_confine o Punto_di_confine_giurisdizionale //;

Validita: (

in_vigore,     !! confine esatto della misurazione ufficiale

contestato,    !! confine contestato

provvisorio,   !! confine definito ma di qualita insufficiente

non_precisato); !! per es. definizione sconosciuta in un lago

NO IDENT

END ParteConfineNazionale;

END Confini_nazionali.

TOPIC Ripartizione_dei_piani =

DOMAIN

Scala_ammessa = (

s200,

s250,

s500,

s1000,

s2000,

s2500,

s5000,

s10000);

TABLE Piano =

IdentAN: TEXT*12;	!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Numero: TEXT*12;	!! composto da PPP--------

IncartoTecnico: TEXT*12;	!! composto da GGIIIIIPP---

Scala: Scala_ammessa;

Data: OPTIONAL DATE;

IDENT IdentAN, Numero;

END Piano;

TABLE Geometria_Piano =

Objekt: -> Piano;  !! relazione 1-m

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

NO IDENT

END Geometria_Piano;

TABLE PosPiano =

Oggetto: -> Piano; !! relazione 1-mc; iscrizione del Numero

Pos: CoordP // Pos interna alla Geometria_Piano //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosPiano;

END Ripartizione_dei_piani.

TOPIC RipartizioneGT =

TABLE Grado_di_tolleranza =

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*12; !! per es. numero dell'incarto tecnico

Geometria: AREA WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data: OPTIONAL DATE;

Genere: (

GT1,

GT2,

GT3,

GT4,

GT5);

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Grado_di_tolleranza;

TABLE PosGrado_di_tolleranza =

Oggetto: -> Grado_di_tolleranza; !! relazione 1-mc; iscrizione del Genere

Pos: CoordP // Pos interna al Grado_di_tolleranza //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosGrado_di_tolleranza;

END RipartizioneGT.

TOPIC Zone_di_movimento =

TABLE Movimento =

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TI1000------

Identificatore: TEXT*12; !! per es. numero dell'incarto tecnico

!! assegnato dal Cantone

Nome: OPTIONAL TEXT*30; !! Nome proprio

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.200;

Data: OPTIONAL DATE;

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Movimento;

TABLE PosMovimento =

Oggetto: -> Movimento; !! relazione 1-mc; iscrizione del Nome

Pos: CoordP // Pos interna al Movimento //;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosMovimento;

END Zone_di_movimento.

TOPIC Indirizzi_degli_edifici =  !! vedi norma SN 612040;

!!provvisorio

TOPIC Margine_del_piano =

!! Gli oggetti menzionati nell'ordinanza tecnica sulla misurazione

!! ufficiale devono essere gestiti.

DOMAIN

Tipo_scala = [1 .. 1000000];

Genere_testo = (

vicini,                   !! comune, distretto, cantone o nazione

piano_contiguo,           !! piani contigui nella situazione

vicini_piano_sinottico,   !! piani contigui, comune, distretto, cantone o

!! nazione nel piano sinottico

direzione_strada,

no_CN,

noUST,

altro);                   !! solo per delle estensioni definite

Genere_linea = (

altro);

Genere_simbolo = (

freccia_nord,

altro);

Genere_crocetta = (

crocetta_coord,

crocetta_reticolo,

segno_reticolo,

altro);

TABLE Layout_del_piano =

IdentAN: TEXT*12;!! relazione 1-m con Area_di_numerazione

!! composto da TICCCSS-----

Identificatore: TEXT*32;

Tipo_layout: TEXT*20;  !! definizione del layout del piano impiegato

Numero_del_piano: TEXT*12;

Nome_comune: TEXT*30;

Nome_geometra: OPTIONAL TEXT*30;

Data_allestimento: DATE;

Nome_geometra_revisore: OPTIONAL TEXT*30;

Data_aggiornamento: OPTIONAL DATE;

Numero_scala: Tipo_scala;

Origine_piano: CoordP;

E_Azimut: Rotazione; !! Azimut 100 = E

Numero_scala_piano_sinottico: OPTIONAL Tipo_scala;

Origine_piano_sinottico: OPTIONAL CoordP;

Con_reticolo_coord: (

si,    !! fornito

no);   !! da generare

IDENT IdentAN, Identificatore;

END Layout_del_piano ;

TABLE Testo_del_piano =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Testo: TEXT*30;

Genere: Genere_testo;

NO IDENT

END Testo_del_piano;

TABLE PosTesto_del_piano =

Oggetto: -> Testo_del_piano; !! relazione 1-m; iscrizione del testo

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

NO IDENT

END PosTesto_del_piano;

TABLE Indicazione_coordinate =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Descrizione: TEXT*12;

NO IDENT

END Indicazione_coordinate;

TABLE PosIndicazioneCoordinate =

Oggetto: -> Indicazione_coordinate; !! relazione 1-m

!! iscrizione della Descrizione

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 100.0 //;

HAli: OPTIONAL HALIGNMENT // non_definito= Center //;

VAli: OPTIONAL VALIGNMENT // non_definito= Half //;

Dimensione: OPTIONAL DimensioneCarattere  // non_definito= medio //;

IDENT Pos;

END PosIndicazioneCoordinate;

TABLE Elemento_lineare =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere: Genere_linea;

NO IDENT

END Elemento_lineare;

TABLE Linea_coordinate =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

NO IDENT

END Linea_coordinate;

TABLE Superficie_disegno =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Geometria: SURFACE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP

WITHOUT OVERLAPS > 0.050;

Scelta_rappresentazione: (

rappresentazione_completa,

rappresentazione_parziale);

NO IDENT

END Superficie_disegno;

TABLE SimboloLayout_del_piano =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

Genere: Genere_simbolo;

NO IDENT

END SimboloLayout_del_piano;

TABLE Crocetta_reticolo =

Oggetto: -> Layout_del_piano; !! relazione 1-mc

Pos: CoordP;

Ori: OPTIONAL Rotazione // non_definito= 0.0 //;

Genere: Genere_crocetta;

IDENT Oggetto, Pos;

END Crocetta_reticolo;

END Margine_del_piano.

TOPIC Servitu_di_passo =	!! solo servitù create con il RT

TABLE Servitu_di_passo =

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere: (pubblico, privato);

Tipo: (pedonale, veicolare);

Data: DATE; !! Data ultimo aggiornamento

NO IDENT

END Servitu_di_passo;

END Servitu_di_passo.

TOPIC Limite_legale_del_bosco =

TABLE Limite_del_bosco =

Geometria: POLYLINE WITH (STRAIGHTS, ARCS) VERTEX CoordP;

Genere: (Lfo_art10_cpv1, Lfo_art10_cpv2);

Validita: Stato;

Data: DATE; !! Data ultimo aggiornamento

NO IDENT

END Limite_del_bosco;

END Limite_legale_del_bosco.

END MD01MUTI6.

!! FORMAT FREE;

FORMAT FIX WITH LINESIZE = 107, TIDSIZE = 16;

CODE

BLANK = DEFAULT, UNDEFINED = DEFAULT, CONTINUE = DEFAULT;

TID = ANY;

END.