5502	6 aprile 2004	TERRITORIO

Richiesta di un credito di fr. 1'277'770.-, destinato al sussidiamento dei costi per i lavori di rinnovo e di miglioria dell'impianto di depurazione e per l'aggiornamento e l'integrazione dei sistemi di telecontrollo delle stazioni esterne del Consorzio di Biasca e dintorni

Signor Presidente,

signore e signori deputati,

vi trasmettiamo il presente messaggio con oggetto la richiesta di credito sopraindicato e vi invitiamo a adottare l'annesso disegno di decreto legislativo.

# 1.	Premessa

Il Consorzio depurazione acque di Biasca e dintorni (CDB), costituito nell'aprile del 1971 sulla base dello studio preliminare sulla possibilità di consorziamento dei Comuni della bassa Leventina, comprende i Comuni di Giornico, Bodio, Personico, Pollegio, Biasca e Iragna.

Le opere d'adduzione consortili sono state realizzate negli anni 1979 - 1985, mentre l'impianto di depurazione (IDA) è entrato in funzione nel 1983.

Negli anni 1997-2000 è stato realizzato l'impianto per la disidratazione dei fanghi.

Come noto, all'IDA consortile saranno allacciati anche i consorzi di Faido e dintorni e della Media e Bassa Blenio, le cui opere consortili sono in fase di realizzazione e dovrebbero essere ultimate nel corso del 2005, rispettivamente nel 2007.

A lavori ultimati saranno ventuno i Comuni allacciati. Ai sei del CDB si aggiungeranno sette comuni della Leventina (Calpiogna, Chiggiogna, Faido, Mairengo, Osco, Rossura e Chironico) e otto della valle di Blenio (Malvaglia, Semione, Ludiano, Dongio, Corzoneso, Leontica, Prugiasco e Lottigna).

Il comprensorio dell'IDA conterà ca. 15'800 abitanti (popolazione legale a fine 2002) così suddivisi:

-	Cons. Biasca e dintorni	9'592	Ab.

-	Cons. Faido e dintorni	2'893	Ab.

-	Cons. Media e Bassa Blenio	3'340	Ab.

Nel 2002, l'IDA consortile, dimensionata per 24'000 abitanti equivalenti (AE) ha trattato e depurato ca. 1'250'000 mc. d'acque reflue (media giornaliera ca. 3400 mc.), producendo nel contempo 124 tonnellate di fango (sostanza secca).

Gli AE allacciati (biologici) sono stati ca. 10'000.

I costi totali d'esercizio, sempre nel 2002, sono stati di fr. 900'000.-, che si riducono a fr. 510'000.- se non si considerano gli interessi e gli ammortamenti.

Il personale del consorzio si compone di un capo impianto, tre operai (due qualificati) e un segretario.

Gli investimenti del Consorzio e i rispettivi sussidi cantonali sono riassunti nella seguente tabella, dove sono pure indicati i messaggi governativi e i decreti legislativi.

| Messaggio | Decreto legislativo | Oggetto | Preventivo | Sussidi stanziati | Sussidi versati |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2323 - 6.9.1978 | 19.2.1979 | Collettori e IDA | 19'080'000 | 8'402'487 |  |
| 4429 - 17.7.1995 | 4.10.1995 | Ratif. sorpassi | - | 20'709 | 8'423'196 |
| 3794 - 12.6.1991 | 21.10.1991 | Migliorie IDA | 290'000 | 115'985 |  |
| 4085 - 6.4.1993 | 22.6.1993 | Ratif. sorpassi | - | 19'983 | 135'968 |
| 4640 - 14.5.1997 | 3.2.1998 | Imp. disidr. fanghi | 5'898'500 | 1'975'000 | 1'732'343 |
| 5248 - 7.5.2002 | 26.6.2002 | Automazione IDA | 253'500 | 103'131 | 97'356 |
|  |  | Totale | 25'522'000 | 10'637'295 | 10'388'863 |

Consuntivo opere:	10'049'971	opere di adduzione

15'081'114	impianto di depurazione

25'131'085

Sussidi federali versati:	8'181'669

Sussidi cantonali:	10'388'863

18'570'532

A carico del Consorzio:	6'560'553

# 2.	OGgETtO DEL PRESENTE MESSAGGIO

Il presente messaggio ha per oggetto la richiesta di credito, per il sussidio delle opere di rinnovo e di miglioria dell'impianto di depurazione e per l'aggiornamento e l'integrazione dei sistemi di telecontrollo delle stazioni esterne nel sistema di visualizzazione e d'allarme del Consorzio di Biasca e dintorni.

I crediti per il finanziamento delle opere riguardanti i l'impianto di depurazione sono stati concessi dal consiglio consortile in data 6 giugno 2001, 11 dicembre 2001 e 25 settembre 2003.

Per i lavori riguardanti l'aggiornamento del sistema di telecomandi in rete il credito è stato concesso dal legislativo del consorzio in data 16 dicembre 2003.

Dalla documentazione fornita, le opere del presente messaggio rappresentano una prima fase dei lavori di rinnovo dell'IDA, in effetti, dal 2006  farà seguito una seconda fase per un investimento di ca. 2.1 milioni di fr. Nel 2010 dovrebbero iniziare i lavori della terza fase per un ulteriore investimento di ca. 650'000 fr.

Si segnala che eventuali sussidi per queste opere dovranno essere  oggetto di ulteriori messaggi.

# 3.	descrizione delle opere, costi e programma di realizzazzione

## 3.1	Rinnovo e miglioria IDA

### Descrizione delle opere

Come menzionato nel capitolo precedente le opere descritte qui di seguito rappresentano la prima fase del rinnovo completo dell’IDA.

A.  Edificio servizio

Il nuovo concetto dell’IDA (funzionamento, manutenzione e esercizio) ha richiesto la definizione di una serie di nuove funzioni, la disposizione di nuovi volumi in forma ordinata e razionale.

Il progetto prevede un edificio di forma allungata disposto longitudinalmente tra il sollevamento e le vasche di decantazione primaria, con un volume di circa 1600 mc. I nuovi spazi si sviluppano su due livelli, piano terra e piano cantina (cunicolo tecnico). A piano terra sono previsti l’ispessimento del fango di supero, l’impianto di dosaggio, la stazione dei compressori, il locale quadri elettrici, il lavaggio e il deposito della sabbia e il deposito per vari attrezzi e contenitori.

La realizzazione del cunicolo tecnico si è resa necessaria per la distribuzione di tutte le installazioni di collegamento dei diversi settori tecnici, come pure per facilitare l’inserimento dell’impianto di ventilazione e la manutenzione.

Inoltre, la necessità d’adattare il sistema di controllo e di comando ha richiesto la modifica dell’attuale centrale di comando.

Per la necessità di creare un quadro elettrico nell’edificio di sollevamento esistente è prevista la realizzazione di una parete di separazione e lo spostamento del portone scorrevole a filo facciata, al fine di aumentare il volume disponibile.

B.  Collettore consortile

Sono previsti degli interventi d’isolazione nelle singole stazioni di pompaggio per evitare la formazione di condensa. Questo permetterà una migliore conservazione delle installazioni elettromeccaniche.

C.  Trattamento acque

I lavori sulla linea del trattamento acque riguardano innanzitutto la riduzione del quantitativo di acqua meteorica in entrata (scaricatore di piena) e la posa di una griglia per evitare il deflusso di materiale solido nel Ticino. Sono pure previste migliorie nel sollevamento delle acque in entrata, la posa di una nuova pressa per il grigliato con relativo lavaggio e l’impianto di lavaggio per il materiale proveniente dal dissabbiatore.

Nei bacini d’aerazione viene installato un nuovo sistema d’insufflazione d’aria che migliorerà il grado d’efficacia rispetto al sistema attuale.

Nei bacini della decantazione finale è prevista la modifica del sistema di pompaggio del fango di supero, per migliorare l'efficienza del ricircolo. Oltre agli adattamenti necessari ai sistemi d’automazione dei comandi viene risanato il calcestruzzo dei suddetti bacini.

Infine, verrà sostituito l’impianto di dosaggio dei precipitanti e le relative condotte.

D.  Trattamento fanghi

Il rendimento e la gestione del trattamento fanghi saranno migliorati con la sostituzione degli apparecchi di misurazione nella stazione di sollevamento fanghi freschi e nei digestori e con il collegamento al sistema d’automazione dell’IDA.

E.  Impianti ausiliari

È prevista la sostituzione degli impianti per il pompaggio e la distribuzione dell’acqua di falda e per l’aria compressa.

### Costi e costi sussidiabili

I costi per le opere di rinnovo e di miglioria dell'IDA ammontano secondo il preventivo del luglio 2003 a fr. 3'496'000.-

Come risulta dalla tabella seguente non tutti gli interventi sono sussidiabili, perché in alcuni casi si tratta di sostituzioni di macchinari già sussidiati o si riferiscono a lavori di manutenzione. Ai fini del sussidiamento sono state considerate le opere nuove e quelle che portano ad una migliore funzionalità dell'impianto. Parte di quest'ultime considerate solo parzialmente.

| Oggetto | Preventivo luglio 2003 | Importi sussidiati | Importi non sussidiati |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio servizi | 1'108'000 | 1'048'000 | 60'000 |  | 1 |
| Collettori consortili | 50'000 | 30'000 | 20'000 |  | 2 |
| Trattamento acque | 1'220'000 | 872'200 | 347'800 |  | 3 |
| Trattamento fanghi | 108'000 | 79'125 | 28'875 |  | 4 |
| Impianti ausiliari | 53'000 | 36'010 | 16'990 |  | 5 |
| Totale parziale | 2'539'000 | 2'065'335 | 473'665 |  |  |
| Progetto e direzione lavori | 555'000 | 451'460 | 103'540 |  |  |
| Imprevisti (5%) | 155'000 | 126'075 | 28'925 |  |  |
| Totale senza IVA | 3'249'000 | 2'642'870 | 606'130 |  |  |
| IVA (7.6%) | 247'000 | 200'895 | 46'105 |  |  |
| Totale | 3'496'000 | 2'843'765 | 652'235 |  |  |

Dalla tabella, che precede, risulta quindi un importo sussidiabile di fr. 2'843'765.- corrispondente al 81.35% del preventivo totale dei costi.

Gli importi non sussidiati corrispondono a:

1.	parte di modifiche per la sala comando e deposito materiale

2.	controllo con telecamera dei collettori

3.	parte della sostituzione delle apparecchiature elettromeccaniche, parte dei lavori di risanamento delle vasche

4.	parte dei lavori di revisione dei macchinari e delle sostituzioni

5.	metà dei costi per le sostituzioni delle pompe  per l'acqua di falda e per l'aria compressa

### Programma di realizzazione

I lavori, iniziati nell'autunno del 2003 si protrarranno fino all'inizio del 2005.

## 3.2	Aggiornamento e integrazione sistemi di telecontrollo stazioni esterne

### Descrizione delle opere

L’installazione del nuovo sistema di telecontrollo permetterà d’integrare le stazioni esterne (pompaggi, cabine di misura e opere speciali) con il sistema d’automazione dell’IDA realizzato nel 2002.

La comunicazione dei dati fra la centrale situata all’IDA di Biasca con le stazioni esterne del CDAB avverrà tramite cavo in fibra ottica fornito e posato dalla Cablecom Sagl.

I nuovi sistemi permettano la realizzazione dei necessari ampliamenti per l’integrazione delle stazioni esterne del CDA Media e Bassa Blenio e del CDA Faido e dintorni.

Considerato che le attuali apparecchiature hanno raggiunto in parte un’età superiore ai 20 anni e che i pezzi di ricambio sono praticamente irreperibili, è previsto pure il risanamento e la sostituzione dei comandi elettromeccanici, dei sistemi di misura e degli impianti elettrici.

### Costi e costi sussidiabili

I costi, secondo il preventivo aggiornato al settembre 2003, ammontano a fr.  600'020.-

Come risulta dalla descrizione degli interventi, oltre al nuovo sistema di telecontrollo, per il quale si propone il sussidiamento, sono risanati anche i comandi elettromeccanici, i sistemi di misura e gli impianti elettrici, opere già sussidiate e di conseguenza non più sussidiabili.

| Opera | Costo | Risanamento | Ampliamento |
| --- | --- | --- | --- |
| Cavo fibra ottica | 60'000 |  | 60'000 |
| Nuove sistema di telecontrollo | 161'486 |  | 161'486 |
| Risan. comandi elettromecc. | 72'900 | 72'900 |  |
| Risan. sistemi di misura | 84'000 | 84'000 |  |
| Risan. impianti elettrici | 21'500 | 21'500 |  |
| Documentazione | 22'500 |  | 22'500 |
| Totale sistemi | 422'386 | 178'400 | 243'986 |
| Imprevisti (10%) | 42'239 | 17'839 | 24'400 |
| Onorari | 84'000 | 35'500 | 48'500 |
| Allestimento schemi + spese | 9'000 |  | 9'000 |
| Totale senza IVA | 557'625 | 231'739 | 325'886 |
| IVA (7.6%) + arr. | 42'395 | 17'621 | 24'774 |
| Totale | 600'020 | 249'360 | 350'660 |

Dalla tabella risulta quindi un importo sussidiabile di fr. 350'660.- corrispondente al 58.44%  del preventivo totale dei costi.

### Programma di realizzazione

Il Consorzio ha previsto di realizzare i lavori nel corso degli anni 2004 - 2005.

# 4.	CALCOLO DEI SUSSIDI

Le percentuali del sussidio cantonale per i Comuni del Consorzio sono definite conformemente all'art. 116 della LALIA e fissate in base alla graduatoria degli indici di capacità finanziaria dei Comuni ticinesi valida per il biennio 2003 - 2004, entrata in vigore il 1° gennaio 2003.

Per i sei Comuni, che sono compresi nel gruppo " finanziariamente medi/zona inferiore", la percentuale di sussidio è del 40%.

I sussidi cantonali sono calcolati sulla base della chiave di riparto che il Consorzio ha approvato in data 10 dicembre 2002.

Riepilogo costi sussidiabili:

-	rinnovo e migliorie IDA	fr.	2'843'765

-	aggiornamento sistemi telecontrollo	fr.	350'660

totale	fr.	3'194'425

| Comune | Riparto % | Importo | Suss. % | Importo sussidi | A carico dei Comuni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Biasca | 60.253 | 1'924'737 | 40 | 769'895 | 1'154'842 |
| Bodio | 13.456 | 429'842 | 40 | 171'937 | 257'905 |
| Giornico | 12.887 | 411'665 | 40 | 164'666 | 249'999 |
| Iragna | 4.046 | 129'246 | 40 | 51'698 | 77'548 |
| Personico | 3.001 | 95'865 | 40 | 38'346 | 57'519 |
| Pollegio | 6.357 | 203'070 | 40 | 81'228 | 121'842 |
| Totale | 100 | 3'194'425 |  | 1'277'770 | 1'919'655 |

Il credito da stanziare per il sussidiamento delle opere oggetto del presente messaggio ammonta a fr. 1'277'770.-

# 5.	RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

Il credito richiesto è previsto nel PFI al settore 52 "Depurazione acque, energia e protezione aria", posizione 522 Consorzi, collegamento WBS 731 52 1034.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente lo stanziamento di un credito di fr. 1'277'770.- destinato ai lavori di rinnovo e miglioria dell'impianto di depurazione e per l'aggiornamento e l'integrazione dei sistemi di telecontrollo delle stazioni esterne del Consorzio di Biasca e dintorni

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 6 aprile 2004 n. 5502 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

A favore del Consorzio depurazione acque Biasca e dintorni è concesso un credito di 
fr. 1'277'770.- per i lavori di rinnovo e miglioria dell'impianto di depurazione consortile e per l'aggiornamento e l'integrazione dei sistemi di telecontrollo delle stazioni esterne.

Articolo 2

I crediti di del presente decreto sono iscritti al conto degli investimenti del Dipartimento del territorio, Sezione protezione aria, acqua e suolo.

Articolo 3

Il versamento dei sussidi è subordinato al collaudo delle opere da parte dello Stato, Sezione per la protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Articolo 4

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.