Il presente Rapporto è strutturato nel seguente modo: innanzitutto sono chiariti gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione del collegamento viario in relazione agli scenari di traffico valutati per l’orizzonte 2020. In secondo luogo vengono presentati lo stato del progetto stradale e quello delle procedure. È poi illustrata la coerenza del progetto con la pianificazione superiore. Infine sono sintetizzati i contenuti del mandato di programmazione a livello di progetto stradale, di misure fiancheggiatrici e di compensazione e di rapporto di impatto ambientale.

La materia è esposta secondo il seguente indice:

1	OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO	2

1.1	Diagnosi situazione attuale	2

1.2	Obiettivi	2

1.2.1	Gli scenari di traffico per il 2020	3

1.3	Descrizione e delimitazione del progetto	3

1.3.1	Descrizione del progetto	3

1.3.2	Delimitazione del progetto	3

2	STATO DELL’INCARTO E PROCEDURE	3

2.1	Stato dell’incarto	3

2.2	Esame dell’impatto sull’ambiente (EIA)	3

2.3	Misure di compensazione straordinarie	3

3	COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SUPERIORE	3

3.1	Piano direttore cantonale	3

3.2	La zona di pianificazione cantonale	3

4	MANDATO DI PROGRAMMAZIONE PRELIMINARE	3

4.1	Prestazioni richieste con questo Rapporto di programmazione preliminare	3

4.2	Le misure fiancheggiatrici al progetto stradale	3

4.3	Rapporto di impatto sull’ambiente Fase 2	3

5	PREVENTIVO DEI COSTI DI PROGETTAZIONE	3

6	ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA DI LAVORO	3

6.1	Organizzazione del progetto	3

6.2	Programma di lavoro	3

7	PROCEDURE	3

- OBIETTIVI E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

In questo primo capitolo vengono descritti la situazione attuale del traffico nel Piano di Magadino (di seguito PdM), gli interventi previsti, la delimitazione del progetto e gli obiettivi che si vogliono raggiungere con la realizzazione del nuovo collegamento stradale.

  - Diagnosi situazione attuale

Come noto la situazione stradale attuale del PdM è inadeguata: il collegamento tra la A2 e il Locarnese risulta congestionato in modo cronico e il traffico di transito provoca ricadute negative sulla qualità di vita negli insediamenti attraversati dalle strade cantonali in sponda destra e in sponda sinistra.

La situazione attuale mostra che le strade cantonali sul PdM sono soggette ad un carico di traffico importante (ca. 25'000 veicoli al giorno (TGM) in sponda sinistra e 15'000 TGM in sponda destra), sia interno (ca. 40%) che di transito (ca. 60%). Inoltre dai rilevamenti effettuati risulta che il tratto della rotonda Quartino a est di Cadenazzo sopporta un flusso superiore alle capacità e questo comporta regolari e forti congestionamenti (rallentamenti e colonne), uno spostamento dei flussi di traffico ("traffico parassitario") sulla sponda destra, che pure presenta un tratto in condizioni di servizio problematiche (Riazzino – Gudo).

Il PdM mostra quindi una capacità stradale inadeguata rispetto alla domanda di mobilità veicolare e, come già accennato, gli abitati del Piano sono sottoposti ad un carico inquinante elevato. La situazione viaria è destinata a peggiorare, essendo la domanda di mobilità ed il traffico parassitario attraverso il PdM in continuo aumento. Questa costante crescita della domanda di mobilità non può essere assorbita solo dal trasporto pubblico, malgrado i potenziamenti già introdotti e i miglioramenti previsti.

  - Obiettivi

Gli approfondimenti svolti nel corso degli anni ’90 relativi alla gestione della mobilità sul PdM hanno portato alla definizione di una “strategia multimodale”, coerente con la politica integrata dei trasporti promossa da questo Consiglio, comprensiva di:

- interventi a favore del trasporto pubblico;

- un nuovo collegamento stradale tra A2 e A13;

- interventi di moderazione e di riqualifica lungo le strade di sponda sinistra e destra.

Questo Consiglio ha adottato tale strategia ed ha definito direttamente o indirettamente i seguenti obiettivi:

  - migliorare il collegamento del Locarnese alla rete primaria della Città-Ticino;

  - sgravare le strade di sponda destra e sinistra al fine di risanarne gli abitati;

  - evitare un aumento complessivo del traffico stradale per ragioni di ordine ambientale (inquinamento atmosferico e fonico);

  - realizzare il Parco del Piano di Magadino.

Il progetto qui in esame, comprendente i punti b e c summenzionati, è chiamato a raggiungere questi obiettivi. Possiamo infatti affermare che il nuovo collegamento sarà funzionale come collegamento da e per il Locarnese, che tutti i margini realizzabili di drenaggio del traffico delle strade di sponda alla A13 saranno utilizzati e che la crescita della mobilità potrà parzialmente essere assorbita dalla maggior attrattiva del trasporto pubblico, che è in corso e sarà oggetto di specifiche richieste di credito in funzione all’avanzamento delle diverse proposte.

Il progetto genera un impatto territoriale, che va considerato e minimizzato attraverso la progettazione di dettaglio, la definizione delle misure compensatrici e la parallela progettazione del Parco del Piano di Magadino.

### Gli scenari di traffico per il 2020

Lo studio "Ferrovia 2000 2a tappa: analisi della domanda" del 30 marzo 2001 presenta gli scenari relativi alla domanda di trasporto per il 2020 per la Regione Ticino, di cui fanno parte il Cantone Ticino e la Mesolcina. Sono stati considerati due scenari: uno “scenario Trend 2020” e uno “scenario Obiettivo 2020”. Lo scenario “Trend” tiene conto delle tendenze generali a medio-lungo termine. Lo scenario “Obiettivo” vuole per contro inserirsi attivamente in questa tendenza evolutiva e correggerne gli sviluppi indesiderati rispettivamente realizzare situazioni favorevoli.

L’elaborazione degli scenari ha tenuto conto degli interventi previsti riguardo alle reti di traffico e alle offerte del trasporto pubblico (TP), che rivestono un’importanza particolare per la domanda di trasporto. I provvedimenti relativi al traffico individuale motorizzato (TIM) comprendono il collegamento stradale A2-A13 con le relative misure accompagnatorie, come pure il nuovo semisvincolo A2-sud di Bellinzona, entrambi ipotizzati per lo scenario “Obiettivo”.

| N. | Provvedimento | Trend | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Collegamento stradale A2-A13 con relative misure accompagnatorie; prima tappa: Aeroporto Magadino-Cadenazzo |  | X |
| 2 | Completamento della strada A394 tra Stabio est e Gaggiolo con relative misure accompagnatorie | X | X |
| 3 | Ottimizzazione dello svincolo autostradale attuale A2-A394 a Mendrisio con adattamento della rete viaria locale | X | X |
| 4 | Galleria Vezia (svincolo A”)- Cornaredo con relative misure accompagnatorie | X | X |
| 5 | Circonvallazione Agno-Bioggio con relative misure accompagnatorie | X | X |
| 6 | Nuovo semisvincolo A2-sud di Bellinzona con relative misure accompagnatorie |  | X |

I provvedimenti per il trasporto pubblico (TP) sono stati parimenti considerati come risulta dalla tabella sottostante.

| N. | Provvedimento | Trend | Obiettivo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AlpTransit con galleria di base del San Gottardo e del Ceneri | X | X |
| 2 | Ferrovia Lugano-Ponte Tresa (FLP): cadenza 15', nuova fermata P+R Molinazzo | X | X |
| 3 | Aumenti della cadenza e altri miglioramenti nel traffico degli agglomerati di Bellinzona e Lugano | X | X |
| 4 | Sistema ferroviario regionale Ticino: cadenza di mezz'ora nel triangolo Lugano-Varese-Como, punto nodale Mendrisio, con nuova tratta verso Varese |  | X |
| 5 | InterRegio Lugano-Varese-Malpensa |  | X |
| 6 | Coincidenze ottimizzate FART-FFS a Locarno e ferrovia-bus a Bellinzona, quindi cadenza di mezz'ora sull'asse di Intragna-Locarno-Bellinzone-Grono |  | X |
| 7 | Cadenza di almeno mezz'ora su altre importanti linee regionali di bus |  | X |
| 8 | FLP: collegamento diretto Molinazzo-Lugano (galleria) con prolungamento nel centro di Lugano |  | X |
| 9 | Collegamento diretto Locarno-Lugano, con bretella a Camorino |  | X |
| 10 | AlpTransit sud: nuova tratta Lugano-Chiasso-Como-Milano |  | X |

Su questa base è stata stimata la domanda di trasporto in entrambi gli scenari.

I risultati mostrano per lo scenario “Trend” una crescita del TIM del 30% circa. Il TP denota una stagnazione nel traffico interno, e solo grazie all’AlpTransit, si registra un aumento degli spostamenti. Diversa è la situazione nello scenario “Obiettivo”: il TP nel suo insieme cresce rispetto alla situazione attuale del 60% circa. La crescita del TIM risulta invece dimezzata.

I carichi della rete stradale rispecchiano in generale questa situazione. Nello scenario “Trend” si prevedono elevate criticità, soprattutto in entrata rispettivamente uscita dagli agglomerati e su alcuni collegamenti sovraregionali, in particolare sul PdM e sulla A2 a sud di Lugano. Come in tutti gli agglomerati della Svizzera, questi problemi sono causati in gran parte da fattori interni (traffico interno e traffico con origine/destinazione), mentre il traffico di transito ha soltanto un influsso ridotto. Nello scenario “Obiettivo”, grazie a una minore crescita della mobilità, a una maggiore efficacia dei trasporti pubblici ed alle principali opere infrastrutturali considerate, questi sovraccarichi sono attenuati. In particolare, i collegamenti sovraregionali non rivelano più criticità estese; sul PdM non si riscontrano problemi particolari.

  - Descrizione e delimitazione del progetto

### Descrizione del progetto

Obiettivo strategico del nuovo collegamento stradale A2-A13 è quello di allacciare il Locarnese e il suo retroterra all'asse autostradale nord-sud. A livello operativo con questo progetto si intende realizzare un nuovo collegamento per sgravare gli abitati dal traffico di transito. In pratica verrà realizzato un collegamento con caratteristica di "strada chiusa" tra la rotonda dello Stradonino e l'A2 a Camorino, dove si prevede un nuovo svincolo.

A Cadenazzo est e Contone sono previsti gli agganci alla rete stradale attuale, mentre verrà mantenuta la transitabilità attuale del ponte sul Ticino dedicato alle relazioni tra Gambarogno e l'agglomerato di Locarno.

La sezione tipo prevede 2 corsie di percorrenza e 2 corsie di emergenza, sebbene il carico presumibile superiore a 20'000 TGM richiederebbe la realizzazione di un profilo a 4 corsie di percorrenza. La decisione di realizzare una tale sezione, dettata da motivi di ordine ambientale e di politica integrata dei trasporti, può essere giustificata a condizione che la capacità e la sicurezza siano massimizzate.

Il progetto del collegamento stradale A2-A13 include pure misure di accompagnamento di natura viabilistica e urbanistica (declassamento, riqualifica e moderazione del traffico, misure a favore del traffico lento) volte ad evitare un aumento della capacità globale della rete stradale del PdM. Misure incisive sono previste nelle tratte di attraversamento degli abitati.

Parallelamente al progetto stradale si prevede, come indicato sulla scheda di Piano direttore, il potenziamento del trasporto pubblico (servizio ferroviario regionale TILO, servizi su gomma, coordinamento fra i diversi servizi) nonché l’adozione di una politica adeguata dei posteggi pubblici e privati nei centri (definita dai Piani regionali dei trasporti del Locarnese e Valle Maggia – PTLVM - e in quello del Bellinzonese – PTB -). Tali provvedimenti non sono inclusi nel progetto in esame ma vengono portati avanti con le procedure specifiche e sono volti ad assorbire una parte della mobilità totale, stabilizzando in tal modo il volume di traffico individuale motorizzato all’interno del comprensorio del PdM al livello attuale (2005).

### Delimitazione del progetto

Il territorio considerato corrisponde al comprensorio del PdM compreso fra la A2 e l‘aeroporto di Locarno – Magadino.

La nuova strada collega il tratto esistente della A13 (rotonda Aeroporto) alla A2 (Camorino) attraversando il Fiume Ticino parallelamente alla linea FFS Bellinzona-Locarno; procede poi in zona agricola ed ai margini della zona industriale fino a Cadenazzo, dove affianca nuovamente la linea FFS fino alla diramazione A2-A13 a Camorino.

Il nuovo collegamento implica l’attraversamento del Parco del PdM, iscritto nel PD cantonale, e della Zona palustre di importanza nazionale; ciò può avvenire solo se é confermata l’importanza nazionale del collegamento, se la sua ubicazione è vincolata e se viene assicurata la realizzazione di misure straordinarie volte a migliorare il bilancio naturalistico finale del comparto. In tal senso si è pronunciata l’Autorità federale approvando la specifica scheda di PD nel 2005 (vedi capitolo 2).

- STATO DELL’INCARTO E PROCEDURE

Questo Consiglio ha avviato gli studi per il collegamento stradale in questione nel 1996 nell’intento di progettare fino alla fase di Piano generale il nuovo collegamento viario A2 – A13.

I lavori della prima fase si sono conclusi nel 1997 con il Rapporto "Giustificazione e opportunità dell'intervento". Negli anni successivi su proposta di Enti e Associazioni coinvolti si sono resi necessari ulteriori approfondimenti, legati soprattutto allo studio di varianti di tracciato rispetto a quella di riferimento ("Variante 95").

Negli anni 1998-99 si sono svolti questi lavori attivando in particolare il "tavolo Mobilità Piano di Magadino", nell’intento di trovare un consenso tra gli attori in causa basato su un confronto di diversi ipotesi di varianti di tracciato (in particolare la cosiddetta “Variante 98”).

Negli anni 2000-01, sempre nell'ottica di un accordo con diversi gruppi di interesse legati al PdM, è stato eseguito un confronto della variante di riferimento (“Variante 95”) con l'ipotesi di un tracciato in galleria.

A conclusione dei vari studi è stato infine allestito il Piano comprensoriale del PdM con il consolidamento delle relative schede nel PD cantonale (scheda A Piano di Magadino. Il Gran Consiglio lo ha approvato il 12 marzo 2003 e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) il 30 settembre 2005.

La scheda di PD ha sancito definitivamente la scelta di tracciato secondo la variante 95.

Nell’aprile 2006 il Consiglio federale ha poi approvato il Piano settoriale dei trasporti che inserisce il collegamento in oggetto nella rete di base delle strade di importanza nazionale.

  - Stato dell’incarto

Per poter procedere alla presente richiesta di credito, si è provveduto all’aggiornamento del dossier allo stato attuale, in particolare per ciò che riguarda:

- i dati del traffico basati ancora sul modello cantonale 1990 (solo parzialmente aggiornato);

- la base cartografica;

- la valutazione dei costi (base prezzi 1995).

Si è inoltre provveduto all’integrazione delle decisioni successive al 1996, in particolare delle misure di compensazione straordinarie e si è elaborato il Rapporto di impatto ambientale (RIA) di prima fase.

L’incarto di base ora aggiornato costituisce la documentazione di riferimento (corrispondente alla scheda di PD) per la prossima fase di lavoro, ovvero l’allestimento del progetto di massima.

Sono quindi a disposizione le basi tecniche, economiche, pianificatorie e relative all’esame di impatto sull’ambiente necessarie per la valutazione dell’onere presumibile per formulare la richiesta di credito per l’allestimento del progetto di massima e relativi studi complementari.

  - Esame dell’impatto sull’ambiente (EIA)

Essendo l’opera, di principio, considerata strada nazionale (cfr. Scheda A.12.PD) la procedura da seguire è plurifase, conformemente alla Legge federale sulle strade nazionali (LSN), alla relativa ordinanza (OSN) ed all’Ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA). Gli studi preliminari fin qui eseguiti, di cui si è detto, costituiscono la base per allestire l’incarto che accompagnerà il progetto nella prima fase procedurale di approvazione stabilita dall’OSN.

| Fasi di progetto secondo denominazione corrente | Secondo LSN | Fasi RIA | Procedura |
| --- | --- | --- | --- |
| Studi preliminari | Piano di sistemazione | RIA fase 1 | Assemblea federale approva tracciato e tipo |
| Progetto generale | Progetti generali | RIA fase 2 | CF approva progetto generale |
| Progetto definitivo | Progetti esecutivi | RIA fase 3 | DATEC approva i piani |

Il nuovo collegamento A2 – A13 comporta l’attraversamento della zona palustre di importanza nazionale n. 260. Ogni intervento infrastrutturale di questo tipo è di principio vietato dalla legislazione in vigore (cfr. interventi ammissibili ai sensi dell’art. 23d LPN).

La costruzione di impianti diversi da quelli normalmente ammessi (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. c OZP) è possibile se sono soddisfatte 3 condizioni (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. d OZP):

- l’impianto é di importanza nazionale;

- la sua ubicazione é strettamente vincolata;

- la sua costruzione non è in contrasto con gli obiettivi di protezione.

Nel caso specifico si rileva quanto segue:

- il Piano settoriale dei trasporti della Confederazione, approvato il 26 aprile 2006 dal Consiglio federale, considera il collegamento in oggetto nella rete di base delle strade d’importanza nazionale. La decisione definitiva sullo statuto di strada nazionale è di competenza del Parlamento. Una decisione è attesa per il 2009;

- l’ubicazione vincolata del collegamento A2-A13 è data dalla scheda di PD A.12;

- il rispetto degli obiettivi di protezione della zona palustre è considerato assicurato se vengono realizzate misure di compensazione straordinarie oltre a quelle ordinarie richieste ad ogni progetto soggetto ad EIA.

Occorre tener conto che con l’adozione del Piano comprensoriale del PdM questo Consiglio si è posto anche l’obiettivo di realizzare il “Parco del Piano di Magadino”. Il nuovo progetto stradale deve potersi conciliare con la vocazione agricola, naturalistica e di svago attribuita al Parco.

Sulla base degli studi intrapresi sino ad oggi il progetto risulta coerente con la strategia cantonale relativa alla mobilità sul PdM: gli obiettivi di miglioramento dell’allacciamento del Locarnese alla rete stradale primaria sono raggiunti in modo soddisfacente, la connessione delle aree commerciali/industriali del Piano e le premesse per il risanamento degli abitati sono garantiti e vi sono i presupposti, grazie alle incisive misure fiancheggiatrici prospettate, per evitare un ulteriore aumento del traffico veicolare.

Le valutazioni con il modello di traffico (doc. [2], nota 1) permettono di concludere che la rinuncia al nuovo collegamento stradale A2-A13 comporterebbe nella migliore delle ipotesi (assumendo cioè la più che improbabile assunzione di tutta la crescita della mobilità da parte del trasporto pubblico):

- una situazione sempre più precaria di traffico e ambientale, analoga o peggiore a quella odierna all’interno degli abitati;

- una circolazione sempre più problematica del traffico da e per il Locarnese.

È altrettanto vero che l’obiettivo di minimizzare gli impatti territoriali del collegamento sul comprensorio del Parco del PdM, con il progetto preliminare a disposizione, non può dirsi ancora completamente raggiunto. L’inserimento del nuovo collegamento viario nel territorio andrà ancora migliorato con le prossime fasi di progettazione; oltre alle misure volte a mitigare e compensare gli impatti naturalistici ed agricoli, sarà necessario considerare soprattutto gli aspetti relativi alla protezione fonica e all'inserimento paesaggistico dei manufatti.

  - Misure di compensazione straordinarie

La posizione e la dimensione della zona palustre (secondo l’inventario federale n. 260) fanno sì che il collegamento della A13 con lo svincolo autostradale A2 di Camorino non possa evitare il suo attraversamento. L’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (di seguito ARE) ha confermato, nell’ambito della procedura di approvazione della scheda di PD, che con il tracciato prevalentemente lungo la linea ferroviaria esistente tra Locarno e Bellinzona l’ubicazione vincolata è data.

Per garantire che il progetto rispetti gli obiettivi di protezione della zona palustre, l’ARE ha sancito che “solamente una massiccia rivalutazione della zona palustre può compensare qualitativamente le ripercussioni dovute alla costruzione della strada”. Per rispondere a questa esigenza, il Cantone ha allestito un rapporto complementare alla scheda di PD. Esso distingue le misure ordinarie di sostituzione confacente richieste dall’OEIA in relazione al progetto stradale e le misure di compenso straordinarie necessarie per ossequiare, in accordo con i servizi federali, la terza condizione posta dall’art. 5 cpv. 2 lett. d) dell’Ordinanza sulla protezione delle zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale (OZP). Definisce inoltre gli ambiti entro cui questi compensi straordinari verranno individuati e verifica preliminarmente le superfici potenzialmente atte a tale scopo.

La metodologia di intervento per individuare, progettare e valutare le misure straordinarie di compensazione naturalistica sul PdM in relazione ai progetti A2-A13 e AlpTransit è stata definita da un apposito studio nel 2001, aggiornato nel 2006 (doc. [6], nota 1), che ha trovato il consenso delle autorità cantonali e federali competenti. La Confederazione ha stabilito che il Rapporto complementare sulle compensazioni straordinarie A2-A13/ Alptransit è parte integrante della scheda di PD.

Quanto previsto dallo studio summenzionato deve svolgersi parallelamente alla fase 2 del RIA del collegamento A2-A13, in modo da tener conto di eventuali adattamenti delle misure ordinarie (naturalistiche ed agricole) e straordinarie (naturalistiche).

- COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE SUPERIORE

  - Piano direttore cantonale

Il Piano comprensoriale con le relative schede di coordinamento A., A.1., A.3., A.8., A.10. e A.12. del PD, aventi per oggetto il PdM, rappresenta un esempio significativo di pianificazione territoriale comprensoriale di livello strategico. La scheda di PD è stata approvata da questo Consiglio il 16 ottobre 2001, dal Gran Consiglio il 12 marzo 2003 e dal DATEC il 30 settembre 2005.

Già nella sua stesura originale del 1990, il PD aveva riconosciuto la centralità funzionale del PdM per l’organizzazione territoriale di tutto il Cantone. Questo, non solo in materia di mobilità, ma anche per quanto attiene allo sviluppo economico, insediativo e alla tutela dei valori paesaggistici e naturalistici.

Da qui la ragione per cui le schede di coordinamento del Piano comprensoriale non si limitano a predisporre la base pianificatoria per il nuovo collegamento stradale A2 – A13, ma propongono anche misure per il potenziamento del trasporto pubblico, per il recupero della funzionalità urbana degli attuali assi stradali principali, e per la realizzazione del Parco del PdM.

L’A13 assume un’importanza fondamentale, non solo per i collegamenti tra l’autostrada A2 e il Locarnese e la Vallemaggia, ma per l’organizzazione territoriale di tutto il Ticino, segnatamente per attuare quel sistema d'agglomerati urbani che il PD 90 ha chiamato “città-regione”. Il modello territoriale della “città-regione”, basandosi anche sul valore aggiunto della complementarità funzionale degli agglomerati urbani ticinesi, promuove un incremento di competitività al Cantone rispetto alle regioni che lo circondano.

Le "Linee guida per l'ordinamento del territorio svizzero" approvate dal Consiglio federale nel 1996 postulano il rafforzamento del sistema urbano svizzero attraverso l’inserimento della Svizzera nel contesto europeo, il promovimento di un sistema urbano integrato e un miglioramento dei sistemi di trasporto. Per il contesto ticinese è in tal senso confermata l'importanza dell’integrazione del Locarnese nella rete delle città svizzere.

  - La zona di pianificazione cantonale

Con decisione del 2001 questo Consiglio ha optato per la scelta del tracciato denominato “Variante '95”. La zona di pianificazione (ZP) è stata istituita nel 2000 per salvaguardare la realizzazione della “Variante '95”, tenendo aperte diverse possibilità di allacciamento alla rete locale. La decisione del Gran Consiglio del 2003 e l’adozione della scheda di PD cantonale da parte della Confederazione hanno confermato la bontà di questo approccio.

Gli approfondimenti successivi effettuati hanno:

- portato alla decisione di un tracciato a cielo aperto completo dalla rotonda dell'aeroporto alla diramazione con la A2;

- confermato il mantenimento della transitabilità dell'attuale ponte sul Ticino per le relazioni con il Gambarogno;

- precisato la tipologia dell'opera (2 corsie di marcia e 2 di sicurezza) con allacciamenti a due livelli; allacciamenti alla rete secondaria in funzione dei collegamenti interurbani e del servizio alle zone di attività, ai centri commerciali e alle zone industriali;

- determinato la pianificazione, la progettazione e le misure di salvaguardia per un adattamento successivo a 4 corsie, vincolato secondo il principio della dimostrazione della necessità.

Nell'ambito dell'ottimizzazione del tracciato definitivo ci si è posti quale obiettivo principale di stabilire in futuro un limite chiaro tra il Parco del PdM e le aree insediative, presupponendo quindi una non edificabilità di tutte le aree tra il tracciato stradale e il fiume.

La ZP è stata prorogata il 26 aprile 2005 con risoluzione governativa n. 2017 per ulteriori due anni (scadenza 10 luglio 2007).

Sulla base degli approfondimenti svolti dopo la decisione dell’Autorità federale sulla scheda di PD questo Consiglio ha adottato in data 22 settembre 2006 una riduzione della ZP di quasi il 45% rispetto a quella originale (241 ha).

Considerato che la decisione sulla modifica del Decreto federale concernente la rete delle strade nazionali da parte delle Camere federali cadrà verosimilmente solo nel 2009, per poter salvaguardare i sedimi del tracciato definiti dalla ZP che, come detto scadrà nel luglio del 2007, si è deciso di allestire un Piano di utilizzazione cantonale secondo le modalità previste dalla revisione della Legge sulle strade, che entrerà in vigore dal 1° gennaio del 2007.

- MANDATO DI PROGETTAZIONE DI MASSIMA

  - Prestazioni richieste

Il tracciato scelto è frutto di un confronto di varianti eseguito in diverse tappe. La soluzione individuata è quella che meglio risponde, con il minor costo e la maggiore efficienza economica, agli obiettivi primari fissati dall'Autorità cantonale inerenti il drenaggio del traffico interno ed il risanamento degli abitati.

Il progetto si basa sulla rielaborazione della “Variante 95” modificata, inserita nel PD cantonale. Lo studio preliminare propone le opere tra la A2 e l’aeroporto, relative alla circonvallazione dei nuclei di S.Antonino, Cadenazzo e Contone, dell’allacciamento del Gambarogno alla rete principale, nonché l’innesto della nuova strada sulla A2 e la coordinazione con le fasi realizzative dei tracciati di AlpTransit.

Il progetto di massima da elaborare prevede:

- nuovo tracciato di ca. 9 km di lunghezza tra il km 1.00 sulla A2 e il km 10.1, punto d’incrocio con la traversa dello Stradonino e inizio della A13 esistente;

- strada principale a due corsie di circolazione di 4.15 m di larghezza, affiancate da banchine d’emergenza;

- spartitraffico centrale di 2 m di larghezza;

- predisposizione e geometria dello svincolo A2-A13 e modifica dell’allacciamento Bellinzona sud coordinato con gli impianti AlpTransit 1° e 2° fase;

- costruzione degli allacciamenti alla strada cantonale in zona Cadenazzo-S.Antonino e a Contone;

- allacciamento alla rotonda dello Stradonino (tratta A13 esistente);

- ripristino della rete viaria agricola e locale;

- messa in opera di misure atte a ridurre i conflitti ambientali nella fase esecutiva e d’esercizio.

I parametri di dimensionamento delle opere stradali della rete viaria rispettano quelli previsti dalle norme VSS e SIA per una strada principale con velocità di progetto Vp=100Km/h. I manufatti che sovrappassano la A13 garantiscono un’altezza di spazio libero minima di H = 5.20m. Per le opere lungo o attraverso le linee ferroviarie valgono le direttive FFS.

Il nuovo collegamento è quindi completamente chiuso rispetto al resto della rete stradale del Piano, in particolare per quel che riguarda la rete del Parco. Questo fatto permette di evitare a priori ogni tipo di traffico parassitario all'interno del PdM.

Gli allacciamenti con la rete principale di Contone e Cadenazzo sono previsti a doppio livello per collegare in modo ottimale le aree industriali e commerciali e massimizzare l’attrattiva dell’A13 rispetto alle strade secondarie, nonché per garantire la fluidità del traffico sulla nuova strada anche nelle ore di punta. Le soluzioni ipotizzate (rotonde sopraelevate su terrapieno) non tengono ancora conto dell’inserimento territoriale. Le prossime fasi di progetto dovranno esaminare, con un approccio interdisciplinare, eventuali soluzioni alternative in relazione alla sensibilità territoriale del comparto.

  - Le misure fiancheggiatrici al progetto stradale

Le misure di moderazione del traffico e di riqualifica del comparto stradale all’interno degli abitati del Piano concorrono, con la presenza degli allacciamenti intermedi, a massimizzare lo sgravio degli abitati su entrambe le sponde. Esse contribuiscono inoltre ad avvicinare il progetto all’obiettivo di contenimento della mobilità veicolare individuale. Tali misure sono pertanto indispensabili per garantire la coerenza del progetto con gli obiettivi fissati dal Cantone. In questo senso, la misure fiancheggiatrici (MF) sono da considerare parte integrante del progetto stradale. Le MF permettono di raggiungere una qualità territoriale complessiva maggiore. In questo contesto si può distinguere tra:

- MF dirette, che hanno come risultato lo spostamento di un movimento in auto su un altro mezzo (TP, mobilità lenta);

- MF indirette invece che, riqualificando l’ambiente circostante, aumentano il grado di integrazione dell’opera.

- Gli interventi sugli assi stradali esistenti sono essenzialmente mirati ad un recupero della qualità ambientale, urbana e residenziale degli abitati attraversati dalle strade cantonali, proprio laddove il nuovo collegamento stradale A2 - A13 porterà ad una netta riduzione dei volumi di traffico. Questa riduzione ha come conseguenza un diminuito fabbisogno di superficie stradale. Le superfici così recuperate possono essere utilizzate per una migliore qualità ambientale. L'approccio a questo tema è definito dalle norme VSS 640 210 / 211 / 212.

Le misure fiancheggiatrici da progettare con questo mandato concernono quindi unicamente interventi sulla rete stradale, suddivisi secondo le varie tipologie. Si tratta essenzialmente di riduzioni del calibro stradale, realizzazione di arredi urbani (marciapiedi, illuminazioni, ecc.), posa di impianti semaforici e formazione di zone a velocità ridotta per incrementare la sicurezza e per una riqualifica urbano-paesaggistica delle zone residenziali e commerciali-produttivo. Per un maggior approfondimento sui diversi tipi di intervento prospettati si rimanda allo studio preliminare.

Lo studio succitato propone ugualmente alcune riflessioni su plausibili interventi da sviluppare nell’ottica della fruibilità del Parco del PdM. Dal punto di vista del Parco del PdM, il collegamento viario A2 - A13 costituisce infatti un elemento di disturbo i cui aspetti negativi possono essere compensati qualificando in positivo il Parco, ad esempio mediante:

- il ripristino / la valorizzazione delle vie storiche (ad es. il collegamento Contone - Cugnasco);

- il miglioramento dei percorsi esistenti (ad es. il percorso nazionale ciclistico);

- la realizzazione di nuovi spazi anche urbani, attorno al Parco (ad es. S.Antonino);

- la diminuzione dell’impatto della strada sul Parco, ad esempio progettando gli svincoli integrati nel paesaggio;

- la realizzazione di un concetto di mobilità che favorisca l’uso del mezzo pubblico per chi si reca al Parco.

La progettazione di queste ulteriori misure relative alla mobilità pubblica (fermate TILO e accessibilità) e alla mobilità lenta interna al Parco del PdM saranno considerate separatamente nell’ambito delle rispettive procedure.

  - Rapporto di impatto sull’ambiente

Le ripercussioni ambientali della realizzazione del collegamento stradale sono da valutare coordinatamente ed in modo integrato con la progettazione dell’opera stradale. Il grado di approfondimento delle valutazioni e delle analisi delle ripercussioni ambientali e dei relativi provvedimenti atti a mitigarne gli effetti dipendono di fatto dal grado di sviluppo del progetto. In questa fase con il progetto stradale si tratta di allestire un Rapporto di impatto sull’ambiente che costituirà una base importante per la seconda fase dell’EIA (vedi capitolo 2.2). Esso dovrà in ogni caso tener conto dei risultati scaturiti dalla prima fase di progettazione che ha provveduto:

- a stimare il tipo e l’entità degli impatti, il margine di ottimizzazione del progetto e le esigenze di compenso per quel riguarda la protezione della natura, del suolo agricolo e la protezione fonica del parco;

- a segnalare gli elementi delicati identificabili in questa fase ed i nodi da sciogliere nelle prossime fasi per quel che concerne l’impatto del progetto sul paesaggio;

- ad allestire una tabella di matrice di impatto (tipologie di impatto probabili) per quel che riguarda gli impatti in fase di cantiere.

Il RIA che sarà allestito dovrà considerare che il RIA Fase 1 ha valutato sia effetti ambientali positivi che negativi. Gli effetti ambientali positivi del progetto concernono il parziale risanamento (immissioni foniche e atmosferiche) degli abitati lungo le stradi cantonali di sponda destra e di sponda sinistra (grazie anche alla funzione di drenaggio del traffico interno al PdM attribuita al nuovo collegamento).

Le misure di accompagnamento integrate nel progetto (vedi capitolo 4.2) fanno sì che non vi dovrebbe essere un aumento della mobilità veicolare complessiva e pertanto, con la riduzione delle emissioni atmosferiche grazie a provvedimenti tecnici, ci si attende un miglioramento dello stato dell’aria e del rumore negli abitati scaricati dal traffico.

Per quanto concerne gli effetti negativi, va ricordato che il tracciato si snoda in un comparto sensibile che richiede pertanto una progettazione di dettaglio particolarmente attenta all’incidenza territoriale dell’opera.

Relativamente alla valutazione di questi impatti ambientali negative alla definizione delle misure ordinarie di compensazione il RIA dovrà affrontare ogni tematica in base alle modalità previste dalle direttive specifiche emanate dagli Uffici federali e dalle normative allestite dalle associazioni di categoria (VSS e SIA). Si tratta segnatamente di valutare i seguenti aspetti: protezione dell’aria, protezione contro i rumori e le vibrazioni, protezione delle acque, protezione del suolo, conservazione del territorio agricolo, siti contaminati, rifiuti, prevenzione degli incidenti rilevanti, conservazione della foresta, protezione della natura, protezione del paesaggio, protezione dei beni culturali, come pure il piano di monitoraggio per valutare l’efficacia delle singole misure.

Infine in considerazione delle esigenze di verifica degli scenari del traffico veicolare ritenuti necessari per il RIA, sarà necessario procedere a più dettagliate elaborazioni e simulazioni con il modello del traffico.

  - PREVENTIVO DEI COSTI DELLA PROGETTAZIONE DI MASSIMA

Il costo del nuovo collegamento stradale A2-A13, comprensivo degli svincoli e adattamenti stradali, come pure delle misure collaterali (protezioni foniche, ecc.) è valutato a ca. 335 milioni di franchi. A questi vanno sommati ca. 44 milioni di franchi per gli interventi previsti sulla rete stradale attuale quali misure fiancheggiatrici.

Il costo dell’allestimento del progetto di massima della strada e degli interventi sulla rete stradale è quantificato a ca. 2.6 milioni di franchi.

Per quanto riguarda invece la stima dei costi del RIA Fase 2 e la stima dei costi per l’individuazione e la valutazione delle misure di compensazione straordinarie essi ammontano rispettivamente a 350'000.- e 870'000.- franchi.

Globalmente i costi totali, comprensivi di imprevisti, spese e IVA, ammontano a 4'660'000.- milioni di franchi come illustrato nella tabella sottostante.

| Progetto generale strada e misure fiancheggiatrici | 2'600'000.- |
| --- | --- |
| RIA Fase 2 | 350’000.- |
| Misure di compensazione straordinarie | 870'000.- |
| TOTALE PARZIALE | 3'820'000.- |
| Imprevisti (10%) | 380'000.- |
| Spese (3%) | 130'000.- |
| IVA 7.6% | 330'000.- |
| TOTALE COMPLESSIVO | 4'660’000.- |

Questa cifra rappresenta il tetto massimo di spesa che scaturisce dall’applicazione delle norme. Si auspica tuttavia di poter ottenere condizioni migliori grazie ai concorsi pubblici che verranno indetti per l’assegnazione dei compiti.

# ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMA DI LAVORO

  - Organizzazione del progetto

L’organizzazione del progetto del collegamento stradale A2-A13 è data dall’organigramma sottostante.

Considerata la complessità del progetto, per l’organizzazione dello stesso si prevede l’istituzione una delegazione delle Autorità che garantisca il coinvolgimento diretto dei Comuni e delle Commissioni regionali dei trasporti nelle varie fasi di progettazione. La direzione di progetto è assicurata dal Dipartimento del territorio, assistita da un gruppo di accompagnamento nel quale saranno coinvolti i competenti servizi cantonali e federali.

A tal proposito segnaliamo che l’Ufficio federale delle strade si è dichiarato disponibile a seguire lo svolgimento del lavoro in modo da creare favorevoli premesse per le fasi procedurali successive, che in caso di una decisione positiva del Parlamento, sono quelle stabilite dalla Legge federale sulle strade nazionali e saranno dirette da questo stesso Ufficio.

I contatti stabiliti con l’Ufficio federale dell’ambiente hanno pure confermato la disponibilità a seguire la progettazione e gli studi complementari in questione.

  - Programma di lavoro

Si valuta che, dopo l’approvazione del credito da parte del Gran Consiglio, la preparazione del bando di concorso, la messa in appalto, la valutazione delle offerte e la decisione del mandato di progettazione necessitano ca. 7 mesi. Dopo la crescita in giudicato della delibera, riservati i tempi per l’evasione di eventuali ricorsi, può iniziare la progettazione vera e propria, per la quale si stima una durata complessiva di ca 1 anno.

Lo schema che segue illustra indicativamente il programma di lavoro della progettazione di massima.

| Approvazione Messaggio GC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparazione bando concorso | 3 mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Messa in appalto e val. offerte |  |  |  | 4 mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Delibera mandati progettazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crescita in giudicato *) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Progetto + RIA e Misure compens. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 mesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultazione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 mesi |  |  |

*) riservati ev. ricorsi contro la decisione di aggiudicazione

# PROCEDURE

Per questa fase di allestimento del progetto di massima della strada e delle misure fiancheggiatrici, del RIA Fase 2 e delle misure di compensazione straordinarie non è prevista nessuna procedura specifica. Si tratta di una fase di approfondimento intermedia che permette di precisare il progetto e definire i vincoli tecnici, soprattutto in vista del probabile passaggio del collegamento in oggetto alla Confederazione quale elemento della rete di base delle strade nazionali e facilitarne una più rapida realizzazione.

[1]	Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Progetto stradale. Relazione tecnica, Lugano, 30 agosto 2006;

[2]	Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Mobilità / Traffico, Lugano, 30 agosto 2006;

[3]	Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Rapporto d’impatto ambientale Fase 1, Lugano, 30 agosto 2006;

[4]	Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Misure fiancheggiatrici, Lugano, 30 agosto 2006;

[5]	Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Zona industriale Cadenazzo. Piano di indirizzo urbanistico, Lugano, 30 agosto 2006;

[6]	Studi Associati SA, Misure di sostituzione/compensazione naturalistica in relazione al progetto AlpTransit (AT) e al collegamento viario A2-A13 (A13), Lugano SA, 26 gennaio 2001.

Dipartimento del Territorio, febbraio 2005. PD / Scheda PD A. Rapporto complementare sulle compensazioni straordinarie A2 – A13 / Alptransit. Repubblica e Cantone del Ticino, Consiglio di Stato.

Studi Associati SA, 2001 (Preventivo dei costi aggiornato al 2006). Piano di Magadino – Misure di sostituzione/compensazione naturalistica in relazione al progetto AlpTransit (AT) e al collegamento A2 – A13 (A13). Fase 1: Individuazione di un metodo di quantificazione delle misure volte a compensare gli impatti ecologici.  Dipartimento del territorio

Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Misure fiancheggiatrici, Lugano, 28 aprile 2006;

Vedi documento Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Rapporto d’impatto ambientale Fase 1, Lugano, 28 aprile 2006;

Vedi Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Progetto stradale. Relazione tecnica, Lugano, 28 aprile 2006;

Vedi Consorzio Progettisti Piano di Magadino (CPM). Studio Preliminare. Misure fiancheggiatrici, Lugano, 28 aprile 2006;